ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Полуприцеп тентовый UAT-SCFG 9226.01

(шторный, объёмом 92 м3)

Общие характеристики

Тип: 3-х осный тентовый полуприцеп предназначен для эксплуатации 
с 2-х осным седельным тягачом с высотой седельно-сцепного устройства (ССУ) 1100 - 1150 мм и допустимой нагрузкой на ССУ, не более 12 000 кг. ЦВЕТ ТЕНТА – Белый. ЦВЕТ БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМЫ – Серый.

Назначение: для международных и междугородних перевозок грузов, не требующих особых температурных условий хранения и транспортировки. Особенно удобен данный вид полуприцепов для перевозки длинномерных неделимых грузов, которые невозможно транспортировать отдельными частями. Полуприцеп предназначен для эксплуатации на дорогах общей сети.

Особенности: Полуприцеп оборудован тентом, 3-мя парами боковых стоек, передней стенкой, промежуточными и задними стойками, связанных между собой алюминиевыми перекладинами, также задними алюминиевыми распашными дверьми. Крыша и боковые части тента могут полностью либо частично сдвигаться за счет специальных устройств

Габаритные размеры и весовые параметры полуприцепа

| Высота седельно-сцепного устройства | 1 150 мм |
| --- | --- |
| Габаритная длина | 13 900 мм |
| Внутренняя длина кузова | 13 640 мм |
| Габаритная ширина | 2 550 мм |
| Внутренняя ширина кузова | 2 480 мм |
| Габаритная высота | 3 990 мм |
| Высота загрузочная до элементов крыши | 2 700 мм |
| Дорожный просвет | 320 мм |
| Колесная база, от шкворня | 6 300 мм |
| Межосевое расстояние | 1 310 мм |
| Передний свес полуприцепа | 1 700 мм |
| Внутренний радиус передней части полуприцепа | 2 130 мм |
| Радиус габарита передней части полуприцепа | 2 040 мм |
| Колея | 2 040 мм |
| Внутренний объем кузова | 92 м3 |
| Масса снаряженного полуприцепа | Не более 7 100 кг |
| Масса перевозимого груза техн. / регламен. | Не более 30 900 кг |
| Полная масса полуприцепа техн. / регламен. | Не более 38 000 кг |
| Распределение полной массы полуприцепа в составе с 2-осным тягачом: |  |
| нагрузка на седельно-сцепное устройство | 12 000 кг |
| нагрузка на оси полуприцепа техн. / регламен. | 27 000 кг |

- Шасси

-	Рама: Усиленная, сварная стальная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок,             изготовленных из конструкционной стали повышенной прочности.

-	Опорная плита с 2-дюймовым (50,8 мм) шкворнем фирмы.

-	Опорное устройство грузоподъемностью 24 000 кг, c механическим приводом и односторонним управлением справа.

-	Корзина под запасное колесо - 2 шт.,

-	Заднее защитное устройство.

-	Боковые защитные устройства (алюминиевые) - подъемные.

-	Пластиковые крылья на всех колесах.

- Осевые агрегаты, подвеска и шины

-	Осевые агрегаты усиленные, дискового типа

-	Технически допустимая грузоподъемность осевого агрегата, не более 9 000 кг.

-	Подвеска осевых агрегатов - пневморессорная.

-	Подъёмный 1-осевой агрегат с функцией автоматического опускания при нагрузке.

-       Шины 385/65 R22,5 - 7 штук (6+1) -, предназначены для эксплуатации на дорогах общей сети, диски 11,75х22,5.

- Тормозная система

-	Тормозная система с электронным управлением EBS типа 2S/2M, с системой устойчивости к опрокидыванию RSS.

-	Привод рабочей тормозной системы: пневматический, двухконтурный.

-	Тормозные механизмы дискового типа, антиблокировочная система тормозов ABS.

-	Стояночный тормоз: полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами на тормозных механизмах вторых и третьих осевых агрегатов.

-	Клапан растормаживания.

-	2 присоединительные головки подключения пневмосистемы полуприцепа.

-	Розетки ABS / EBS по ISO 7638.

-       Пневмосистема с управлением поднятия/опускания пневмоподвестки

- Электрическое оборудование

-	Напряжение бортовой сети - 24 В.

-	Многокамерные задние фонари с интегрированным треугольным отражателем.

-	LED-Фонари освещения номерного знака, LED-габаритные фонари (белые спереди и красные сзади), боковые LED-фонари (оранжевые), задние выносные габаритные фонари комбинированного типа.

-	2 шт. - 7-полюсных по DIN ISO 3731, DIN ISO 1185 и 1 шт. 15 - полюсный по DIN ISO 12098 штепсельных разъемов подключения (переходник).

-	Взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов.

- Надстройка

-	Передний стенка из профиля и стального гнутого листа.

-       С внутренней стороны защищена фанерой высотой 1250мм, толщиной 10 мм.

-     Тент увеличенного размера, закрывающий щель от попадания внешних осадков, возникающую вместе крепления бокового тента с передней стенкой.

-	Задний стальной портал с алюминиевыми воротами, оснащенные запорными механизмами.

-	3 пары стальных съемных средних стоек (все стойки с четырьмя карманами под алюминиевые 	перекладины шириной 120 мм в комплекте 32 шт. (алюминиевых перекладин) и в нижней части 2 алюминиевые перекладины шириной 145 мм в места борта (16 шт)).

-	Сдвижной каркас крыши с тентом из ПВХ, с сдвижным механизмом.

-	Боковые шторные сдвижные механизмы с тентом, механизм натяжения и фиксации его.

-	Крепёжные кольца на стойках для перетяжки ремнями кузова по диагонали.

-	Складная лестница в задней части полуприцепа.

-	Отверстия под коники 80*80 мм с двух сторон – 16 штук.

-       Такелажная скоба с двух сторон - 26шт.

-       Пломбировочный шнур

-       Светоотражающая маркировка

- Покраска

-	Лакокрасочное покрытие рамы, шасси и металлических частей полуприцепа выполняется из качественных материалов, что обеспечивает защиту от коррозии.

- Дополнительно

-	2 противооткатных упора.

-	Ящик для инструментов.

-	Пенал для огнетушителя.

-	Бак для воды 20 ÷ 30 л.

-	Руководство по эксплуатации.

-       Напольное покрытие, настил из ламинированной фанеры толщиной 27 мм.

-	Сертификат соответствия, по согласованию.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, вызванные техническим прогрессом

Технические данные спецификации могут отличаться в зависимости от комплектации